# 简易步兵机器人电控系统实验文档

## 一、实验目的

本实验基于 STM32 HAL 软件架构，设计一个简易步兵机器人电控系统。通过本实验，需要掌握：

- RoboMaster 步兵机器人电控系统的基本组成

- 主控任务调度与模块化工程结构

- X 型四轮全向底盘运动学

- PID 闭环控制的基本写法

- 云台 yaw/pitch 目标角控制

- 急停、限幅、Pitch 限位等安全保护

- STM32 HAL 工程中应用层与硬件适配层的分离方式

## 二、实验硬件资源

推荐硬件：

- STM32 开发板一块

- 四路直流霍尔编码器电机，或 RoboMaster 常见 C620/M3508 电机

- Yaw/Pitch 两轴云台电机

- IMU 陀螺仪模块

- 按键若干

- L1/L2 指示灯

- 电机驱动器或 CAN 电调

如果暂时没有完整硬件，也可以先完成软件仿真链路：按键输入、目标速度、目标角度、PID 输出和安全状态均可通过调试变量观察。

## 三、系统总体结构

按键/串口/遥控器
      |
      v
remote.c 生成 remote_cmd_t
      |
      v
app.c 定时调度
      |
      +--> gimbal.c: 目标角 -> IMU反馈 -> PID -> 云台输出
      |
      +--> chassis.c: vx/vy/wz -> 轮速解算 -> PID -> 底盘输出
      |
      +--> safety.c: 急停、遥控丢失、限幅状态
      |
      v
bsp_port.c: GPIO / TIM / CAN / 编码器 / IMU

## 四、模块说明

### 1. 主控调度模块

app.c 是系统调度中心。它不直接写复杂控制逻辑，只负责按周期调用：

Remote_Update(now_ms);
Gimbal_Control(cmd, dt_s);
Chassis_Control(cmd, yaw_feedback, dt_s);

这样设计的原因是：后续如果底盘、云台、遥控器分别调试，不会互相污染代码。

### 2. 遥控输入模块

remote.c 负责按键消抖、短按、长按和命令生成。

按键功能：

- key1：短按切换小陀螺模式，长按进入跟随云台模式

- key2：Yaw 目标角增加

- key3：Pitch 目标角增加

- key_stop：急停/解除急停

### 3. 底盘控制模块

底盘输入为 vx/vy/wz：

- vx：前后速度

- vy：左右速度

- wz：旋转角速度

X 型四轮全向轮解算：

w1 = +vx - vy - wz * K
w2 = +vx + vy + wz * K
w3 = -vx + vy - wz * K
w4 = -vx - vy + wz * K

每个轮子再经过 PID 速度闭环，输出给电机。

### 4. 云台控制模块

云台控制链路：

目标角 - IMU反馈角 -> PID -> 云台电机输出

Yaw 使用角度环绕处理，避免 179 度到 -179 度时误差突变。Pitch 目标角限制在 -20° 到 30°，避免撞机械限位。

### 5. PID 模块

PID 模块提供三个接口：

- PID_Init()：初始化参数

- PID_Calc()：计算输出

- PID_Reset()：急停或模式切换时清空内部状态

PID 输出和积分都有限幅，避免失控。

### 6. 安全保护模块

safety.c 集中管理安全状态：

- robot_stop：整车停机

- remote_lost：遥控失联

- pitch_out_of_range：Pitch 越界

- motor_output_limited：电机输出触碰限幅

安全保护的原则是：机器人不是先追求能动，而是先保证能停。

## 五、实验步骤

- 新建 STM32 HAL 工程，完成时钟、GPIO、TIM、CAN、UART 初始化。

- 加入本交付包中的 Core/Inc 和 Core/Src。

- 在 main.c 中调用 App_Init() 和 App_Loop()。

- 修改 bsp_port.c，先接入 HAL_GetTick() 和按键。

- 观察 remote_cmd_t 是否能正常切换 STOP/NORMAL 和底盘模式。

- 接入 L1/L2 指示灯，验证呼吸灯和模式灯。

- 观察底盘目标轮速 wheel_target[]，确认运动学方向正确。

- 低功率悬空测试电机输出，确认方向无误。

- 接入编码器反馈，调试底盘速度 PID。

- 接入 IMU 角度，调试云台 yaw/pitch PID。

- 测试急停、Pitch 限位、输出限幅。

## 六、测试现象

预期现象：

- 上电后默认 STOP，电机不自动转动。

- L1 以呼吸灯形式提示程序运行。

- L2 根据模式以不同频率闪烁。

- 按下 stop 后所有电机输出清零。

- key1 能切换底盘模式。

- key2/key3 能改变 yaw/pitch 目标角。

- Pitch 目标角不会超过 -20° 到 30°。

## 七、常见问题

### 问题 1：电机方向反了

原因：电机安装方向或编码器方向和软件编号不一致。

解决：先不要改 PID，先确认轮子编号和电机方向。必要时在 BSP_SetMotorOutput() 中调整某一路电机符号。

### 问题 2：PID 输出很大但电机不动

原因：可能是 PWM 没接、CAN 没发出去、电机未上电、编码器反馈为 0。

解决：先用固定小输出测试电机，再接 PID。

### 问题 3：云台一直抖

原因：PID 参数过大、IMU 角度方向反了、目标角变化太快。

解决：先只开 P，确认输出方向，再逐步加 D。

### 问题 4：按键按一次触发多次

原因：机械按键抖动。

解决：检查 REMOTE_DEBOUNCE_MS 是否生效。

## 八、实验结论

本实验完成了简易步兵机器人电控系统的软件框架。该框架具备底盘运动学、云台目标角控制、PID 闭环接口、任务调度和安全保护，能够作为后续接入真实 STM32 硬件、编码器、IMU 和 CAN 电调的基础。

Source: C:/Temp/codex_rm_assignment/rm_control_assignment_extracted.md:71