# 核心代码接入说明

## 结论

本目录中的 Core/Inc 和 Core/Src 是可移植到 STM32 HAL 工程的应用层代码。接入时不要直接覆盖 CubeMX 自动生成的工程，而是把这些文件加入工程，然后在自己的 main.c 中调用 App_Init() 和 App_Loop()。

## 代码目录

核心代码/
  Core/
    Inc/
      app.h
      bsp_port.h
      c620_can.h
      chassis.h
      gimbal.h
      pid.h
      remote.h
      robot_def.h
      safety.h
    Src/
      app.c
      bsp_port.c
      c620_can.c
      chassis.c
      gimbal.c
      pid.c
      remote.c
      safety.c
  main_integration_example.c

## 接入步骤

- 用 STM32CubeMX 新建 HAL 工程，先保证 LED 和串口能正常运行。

- 把 Core/Inc 下的 .h 加入工程头文件路径。

- 把 Core/Src 下的 .c 加入工程编译列表。

- 参考 main_integration_example.c，在初始化完成后调用：

App_Init();

while (1) {
    App_Loop();
}

- 修改 bsp_port.c，把空函数替换成真实硬件实现：

  - BSP_GetTickMs()：返回 HAL_GetTick()

  - BSP_ReadKey()：读取按键 GPIO

  - BSP_SetMotorOutput()：输出 PWM 或 CAN 电流

  - BSP_GetMotorSpeed()：读取编码器速度

  - BSP_GetYawAngleDeg() / BSP_GetPitchAngleDeg()：读取 IMU 角度

  - BSP_SetLedL1() / BSP_SetLedL2()：控制指示灯

## 注意事项

- 默认平移速度为 0，解除急停后不会自动前进。

- 没有接电机前，只观察变量，不要让电机直接上电乱转。

- 没有接 IMU 前，不能说云台角度闭环已经实测。

- 没有接编码器前，不能说底盘速度闭环已经实测。

Source: E:/ai产出文件/牛马/竞赛/竞赛/outputs/robomaster/rm_infantry_control_deep_research_v2/improved_pack/Core/Src/app.c:36