# 一分钟自我介绍与追问回答

## 结论

信息确认完毕。现在给你一套可背诵的完整方案：一分钟自我介绍 + 高频追问标准回答。重点是把“我想进 RM 实验室”表达成“我已经按电控工程方式完成了一次系统训练”。

## 一、一分钟自我介绍

面试官好，我是 XXX，来自 XXX 专业。我这次提交的是一个基于 STM32 HAL 思路设计的简易步兵机器人电控系统。

这个项目我主要完成了三部分：

第一，系统架构。我没有把所有逻辑堆在 main.c，而是拆成了 app、remote、chassis、gimbal、pid、safety 和 bsp_port。这样做是为了让底盘、云台、输入和硬件适配互相解耦，后续方便调试和扩展。

第二，控制逻辑。底盘部分我实现了 X 型四轮全向轮运动学，把 vx/vy/wz 转换成四个轮子的目标速度，并预留了编码器速度 PID 闭环接口。云台部分我实现了 yaw/pitch 目标角控制，Pitch 目标角限制在 -20° 到 30°，并预留了 IMU 角度反馈接口。

第三，安全保护。我实现了 STOP/NORMAL 模式、急停、输出限幅和独立的 safety 安全状态机。我的理解是，机器人电控不是先追求能跑，而是先保证失控时能停。

通过这次作业，我对 RM 电控的理解从“写几个电机函数”变成了“输入、状态、控制、反馈、安全”五条链路。我希望后续能进入实验室，在真实机器人上继续完成编码器、IMU、CAN 电调和 PID 实车整定。

## 二、追问 1：你这个代码是自己写的吗？

回答：

是我按模块理解后整理出来的。我的写法不是直接把功能堆在 main.c，而是先确定数据流：

remote 产生命令
app 做周期调度
chassis 做底盘速度控制
gimbal 做云台角度控制
safety 做安全判断
bsp_port 接真实硬件

我能逐个解释每个模块的输入和输出。例如 chassis.c 的输入是 vx/vy/wz，输出是四个轮子的电机控制量；gimbal.c 的输入是目标角和 IMU 反馈角，输出是 yaw/pitch 电机控制量。

如果老师要我现场讲，我会先从 App_ControlTask() 讲，因为它能串起整个控制流程。

## 三、追问 2：你怎么证明不是只会写框架？

回答：

我会从三个可验证点说明：

第一，底盘运动学是明确的。X 型全向轮不是直接给四个电机同样输出，而是把 vx/vy/wz 分解成四个轮子的目标速度。

第二，PID 接口是完整的。PID_Init() 设置参数和限幅，PID_Calc() 根据目标和反馈计算输出，PID_Reset() 用于急停和模式切换时清空内部状态。

第三，安全保护是真正接入控制链路的。进入 STOP 后，底盘和云台都会清零输出并复位 PID，不只是改一个模式变量。

我也会诚实说明：如果没有真实硬件，我不会说编码器和 IMU 已经实测，只能说接口和软件链路完成，实车还需要继续接入验证。

## 四、追问 3：为什么要做 safety.c？

回答：

因为安全保护如果散落在各个模块里，后续很难维护。比如急停、遥控丢失、Pitch 越界、输出限幅，本质上都属于安全状态。

所以我单独写了 safety.c：

- Safety_Update() 每个周期更新安全状态

- Safety_ShouldStop() 给调度层一个统一停机判断

- Safety_ReportMotorLimited() 记录电机是否触碰限幅

后续如果要加入堵转保护、低电压保护、电调过温保护，也可以继续放到这个模块里。

## 五、追问 4：C620 CAN 模块是干什么的？

回答：

虽然题目基础要求写的是普通直流霍尔编码器电机，但 RM 实际比赛里常见的是 C620 电调配 M3508 电机，所以我补了一个 c620_can.c 作为扩展理解。

它主要做两件事：

- C620_PackCurrentFrame()：把四路电流命令打包成 8 字节 CAN 帧

- C620_ParseFeedback()：解析电调反馈，得到角度、转速、转矩电流和温度

我没有把 HAL CAN 发送直接写在这个模块里，因为协议打包和硬件发送应该分开。真正发送 CAN 帧应该放到 BSP 层。

## 六、追问 5：如果让你上车调试，你第一步做什么？

回答：

我不会一上来就让车落地跑。我会按低风险顺序来：

- 先测 LED 和按键。

- 再只看目标速度和目标角变量。

- 电机悬空，用很小输出测试方向。

- 接编码器，看反馈方向是否正确。

- 再开 PID，从小参数开始调。

- 最后才落地测试底盘和云台。

因为电控调试最怕一开始就大输出，容易损坏机构，也很难定位问题。

## 七、背诵要点

| 你要说的点 | 老师听到的能力 | 背诵版本 |
| --- | --- | --- |
| 模块化 | 工程结构意识 | 我没有把逻辑堆在 main.c，而是拆成输入、底盘、云台、PID、安全和 BSP |
| 底盘运动学 | 控制基础 | vx/vy/wz 先转成四个轮子的目标速度，再做 PID |
| 云台反馈 | 姿态控制理解 | 云台稳定的是姿态角，所以应使用 IMU 反馈，不用编码器冒充 |
| 安全保护 | 比赛现场意识 | 机器人不是先追求能跑，而是先保证能停 |
| 实测边界 | 诚实可靠 | 没有真实硬件就说接口完成，不能说实车验证完成 |

## 八、背诵训练方法

- 合上屏幕，用白纸写出五条链路：输入、状态、控制、反馈、安全。

- 用手机录一遍一分钟自我介绍。

- 听回放，删掉含糊词，比如“大概”“应该”“差不多”。

- 找朋友随机问五个追问，必须现场回答。

- 答不上来的地方，回到对应代码文件再看一遍。

Source: C:/Temp/codex_rm_assignment/rm_control_assignment_extracted.md:92