# 一步步自己写出来教程

## 结论

这份代码不要靠死背。真正掌握的方法是按模块重写，每写完一个模块就验证一次。

## 第 1 步：先写公共定义

先写 robot_def.h：

- 定义整车模式 ROBOT_STOP / ROBOT_NORMAL

- 定义底盘模式 CHASSIS_INDEPENDENT / CHASSIS_SPIN / CHASSIS_FOLLOW_GIMBAL

- 定义电机编号

- 写 Robot_LimitFloat()

- 写 Robot_WrapAngleDeg()

你要能解释：为什么角度要 wrap 到 -180° 到 180°。

## 第 2 步：写 PID

先只写 pid.c，不要碰底盘和云台。

测试方法：

PID_Init(&pid, 1, 0, 0, -1000, 1000, -100, 100);
output = PID_Calc(&pid, 100, 80, 0.005f);

如果 kp=1，误差是 20，输出应接近 20。

## 第 3 步：写按键输入

写 remote.c：

- 消抖

- 短按

- 长按

- 长按连发

先用调试变量观察，不要接电机。

## 第 4 步：写底盘运动学

先只写目标轮速，不写电机输出。

输入：

vx, vy, wz

输出：

wheel_target[4]

观察变量是否符合预期。

## 第 5 步：接底盘 PID

底盘闭环链路：

目标轮速 - 编码器反馈速度 -> PID -> 电机输出

没有编码器时，只能说“接口完成”，不能说“闭环实测完成”。

## 第 6 步：写云台目标角

先不接电机，只让 key2/key3 改变目标角。

重点：

- yaw 目标角要 wrap

- pitch 目标角要限位

## 第 7 步：接 IMU 反馈

云台闭环链路：

目标角 - IMU反馈角 -> PID -> 云台输出

注意：不能用电机编码器角度冒充 IMU 姿态角。

## 第 8 步：写安全模块

把急停、遥控丢失、限幅状态放进 safety.c。

你要能说清楚：

- 为什么默认 STOP

- 为什么急停要复位 PID

- 为什么 Pitch 限位要限制目标角，而不是只限制输出

## 第 9 步：写 BSP 硬件接口

最后才改 bsp_port.c：

- 按键 GPIO

- LED

- PWM 或 CAN 电机输出

- 编码器速度

- IMU 角度

## 第 10 步：上板测试顺序

- 只测 LED。

- 只测按键。

- 只看目标速度和目标角。

- 电机悬空，低输出测试方向。

- 接编码器，看速度反馈方向。

- 接 PID，小参数慢慢调。

- 接 IMU，测试云台角度。

- 最后落地跑车。

Source: C:/Temp/codex_rm_assignment/rm_control_assignment_extracted.md:90