# 设计思路

## 结论

这套代码的核心思路是把机器人电控拆成五条清晰链路：输入、状态、控制、反馈、安全。只要这五条链路能讲清楚，就能证明代码不是拼凑出来的。

## 1. 为什么要模块化

如果把所有逻辑写在 main.c，短期看起来快，后期一定难维护。RoboMaster 电控不是一个函数能解决的问题，它至少包括：

- 遥控输入

- 底盘运动

- 云台姿态

- 电机闭环

- 安全保护

- 硬件接口

所以本工程拆成：

- app.c：任务调度

- remote.c：输入解析

- chassis.c：底盘控制

- gimbal.c：云台控制

- pid.c：闭环算法

- safety.c：安全状态

- bsp_port.c：硬件适配

## 2. 为什么硬件接口集中在 BSP 层

不同开发板的按键、LED、PWM、CAN、编码器、IMU 接法都不一样。如果控制算法直接调用 HAL，换板子就要大改算法层。

所以本工程规定：

- 算法层只调用 BSP_* 接口。

- 真实 HAL 代码只写在 bsp_port.c。

- 后续换硬件，只改 BSP，不改底盘和云台算法。

## 3. 为什么先做安全保护

机器人电控的底线不是“能跑”，而是“失控时能停”。因此本工程默认上电进入 STOP，并设置：

- 急停模式

- 输出限幅

- Pitch 角度限位

- 安全状态机

这样即使功能还不完整，也能保证调试风险可控。

## 4. 为什么底盘用速度分解

遥控器给的是车体速度 vx/vy/wz，但电机需要的是四个轮子的目标速度。中间必须有运动学解算。

X 型四轮全向轮的基本思路是：前后、左右、旋转三个运动分量叠加到四个轮子上。这样机器人可以同时平移和旋转。

## 5. 为什么云台用 IMU 角度反馈

题目要求云台角度反馈不能用电机编码器代替。原因是云台最终要稳定的是姿态角，而不是电机轴转了多少。

所以设计中保留：

- BSP_GetYawAngleDeg()

- BSP_GetPitchAngleDeg()

真实上板时，这两个函数应从 IMU 获取角度。

Source: C:/Temp/codex_rm_assignment/rm_control_assignment_extracted.md:64