# 逐函数讲解

## 结论

理解这份代码时，不要先背每一行，而是先抓住每个函数的输入、输出和责任边界。

## app.c

### App_Init()

作用：初始化所有应用层模块。

调用顺序：

Remote_Init();
Chassis_Init();
Gimbal_Init();
Safety_Init();

为什么这样写：上电时先让所有模块处于已知状态，避免未初始化变量导致电机异常输出。

### App_Loop()

作用：主循环调度。

它每次循环都会更新 LED，并按 ROBOT_CONTROL_PERIOD_MS 周期调用 App_ControlTask()。

### App_ControlTask()

作用：真正的控制周期。

核心流程：

Remote_Update(now_ms);
Safety_Update(cmd, pitch_target, now_ms);
Gimbal_Control(cmd, dt_s);
Chassis_Control(cmd, yaw_feedback, dt_s);

为什么云台在底盘前：底盘跟随云台模式需要用到最新 yaw 反馈。

## remote.c

### Remote_Init()

作用：初始化按键状态和遥控命令。

默认进入 ROBOT_STOP，这是为了安全。

### Button_Update()

作用：处理按键消抖、短按、长按、长按连发。

为什么需要它：机械按键会抖动，如果没有消抖，按一次可能触发多次。

### Remote_Update()

作用：把按键事件翻译成机器人命令。

输出结构体是 remote_cmd_t，后续底盘和云台只读这个命令，不直接读按键。

## chassis.c

### Chassis_Init()

作用：初始化底盘状态和四个轮子的 PID。

### Chassis_CalcWheelTarget()

作用：把 vx/vy/wz 转换成四个轮子的目标速度。

这是底盘控制的运动学核心。

### Chassis_Control()

作用：执行底盘控制。

流程：

- 判断是否 STOP。

- 根据底盘模式修正角速度。

- 计算四轮目标速度。

- 读取编码器反馈。

- PID 计算输出。

- 限幅后输出给电机。

### Chassis_Stop()

作用：立即清零底盘输出并复位 PID。

为什么要复位 PID：避免急停期间积分残留，恢复后突然冲一下。

## gimbal.c

### Gimbal_Init()

作用：初始化 yaw/pitch 目标角和 PID。

### Gimbal_Control()

作用：执行云台目标角闭环。

流程：

- 根据 key2/key3 更新目标角。

- 对 Pitch 目标角限位。

- 读取 IMU yaw/pitch 角度。

- 计算角度误差。

- PID 输出电机控制量。

### Gimbal_Stop()

作用：清零云台输出并复位 PID。

## pid.c

### PID_Init()

作用：设置 PID 参数、输出限幅和积分限幅。

### PID_Calc()

作用：计算 PID 输出。

公式：

output = kp * error + ki * integral + kd * derivative

### PID_Reset()

作用：清空积分和上一次误差。

## safety.c

### Safety_Update()

作用：每个周期更新安全状态。

### Safety_ShouldStop()

作用：告诉调度层当前是否必须停机。

### Safety_ReportMotorLimited()

作用：记录电机输出是否触碰限幅。

## c620_can.c

### C620_PackCurrentFrame()

作用：把四路电流命令打包成一帧 8 字节 CAN 数据。

### C620_ParseFeedback()

作用：解析 C620 电调反馈，得到角度、转速、转矩电流和温度。

### C620_AngleRawToDeg()

作用：把 0-8191 的原始角度转换成 0-360 度。

Source: E:/ai产出文件/牛马/竞赛/竞赛/outputs/robomaster/rm_infantry_control_deep_research_v2/improved_pack/Core/Src/app.c:56