# Technical Report

Table of Contents

# 简易步兵机器人电控系统技术文档

## 1. 项目目标

本项目基于 STM32 HAL 工程思想，实现一个简易步兵机器人电控系统的软件框架。系统覆盖底盘控制、云台控制、按键输入、PID 闭环、安全保护和任务调度，目标是形成一个可继续接入真实电机、编码器和 IMU 的工程基础。

## 2. 功能范围

已实现：

- 主控任务调度

- 遥控按键输入

- STOP/NORMAL 整车模式

- 独立、小陀螺、跟随云台三种底盘模式

- X 型四轮全向底盘运动学

- 四路底盘电机速度 PID

- yaw/pitch 云台目标角控制

- pitch 角度限位

- 云台角度 PID

- 电机输出限幅

- 急停保护

- L1 呼吸灯、L2 模式灯接口

- 串口数据包解析框架

- C620/M3508 CAN 电调协议打包和反馈解析

- 独立安全状态机

待接入/待实车验证：

- 具体 STM32 型号和引脚配置

- 真实 PWM/CAN 电机输出

- 编码器速度换算

- IMU yaw/pitch 角度读取

- 实车 PID 参数整定

- 具体 CAN 外设过滤器、发送邮箱和接收中断配置

## 3. 软件架构

App
├── Remote: 按键和串口输入，输出 remote_cmd_t
├── Chassis: 底盘模式、运动学、轮速 PID
├── Gimbal: 云台目标角、角度 PID、Pitch 限位
├── PID: 通用闭环控制器
├── Safety: 急停、遥控丢失、限幅等安全状态
├── C620 CAN: RM 常见电调控制帧和反馈帧解析
└── BSP Port: STM32 HAL 硬件适配层

架构设计原则：

- main.c 不放控制逻辑，只调用 App_Init() 和 App_Loop()。

- remote.c 只产生命令，不直接控制电机。

- chassis.c 只关心底盘速度和轮速输出。

- gimbal.c 只关心目标角、反馈角和云台输出。

- bsp_port.c 统一对接 GPIO、TIM、CAN、编码器、IMU。

- safety.c 只做安全状态汇总，不直接写电机。

- c620_can.c 只做协议打包和解析，不直接调用 HAL CAN。

## 4. 数据流

主控制周期为 ROBOT_CONTROL_PERIOD_MS = 5 ms。

Remote_Update()
  -> 生成 remote_cmd_t
Gimbal_Control()
  -> 根据 key2/key3 更新目标角
  -> 读取 IMU yaw/pitch
  -> PID 输出云台电机控制量
Chassis_Control()
  -> 根据底盘模式修正 vx/vy/wz
  -> X 型全向轮解算
  -> 读取编码器速度
  -> PID 输出底盘电机控制量

## 5. 底盘控制

底盘输入为车体坐标系速度：

- vx：前后速度

- vy：左右速度

- wz：旋转角速度

X 型四轮全向轮速度分配：

w1 = +vx - vy - wz * K
w2 = +vx + vy + wz * K
w3 = -vx + vy - wz * K
w4 = -vx - vy + wz * K

其中 K 为底盘几何系数，实车时需要根据轮距和安装尺寸标定。

## 6. 云台控制

云台使用目标角闭环：

target_angle - imu_angle -> PID -> motor_output

Yaw：

- key2 短按增加目标角。

- key2 长按连续增加目标角。

- yaw 误差使用 Robot_WrapAngleDeg() 限制到 [-180, 180]。

Pitch：

- key3 短按增加目标角。

- key3 长按连续增加目标角。

- 目标角限制在 [-20, 30]。

## 7. 安全保护

安全保护优先级高于功能完整度：

- 急停：进入 ROBOT_STOP 后底盘和云台输出全部清零。

- 输出限幅：所有电机输出限制在安全范围内。

- Pitch 限位：从目标角源头限制，避免云台撞机械限位。

- 遥控超时接口：若后续接真实遥控器，应让 valid 和 last_update_ms 反映真实链路状态，并在超时后强制停机。

## 8. 硬件适配说明

所有硬件相关函数集中在 bsp_port.c：

uint32_t BSP_GetTickMs(void);
uint8_t BSP_ReadKey(key_id_t key);
void BSP_SetMotorOutput(motor_id_t motor, float output);
float BSP_GetMotorSpeed(motor_id_t motor);
float BSP_GetYawAngleDeg(void);
float BSP_GetPitchAngleDeg(void);
void BSP_SetLedL1(float duty_0_to_1);
void BSP_SetLedL2(uint8_t on);

移植到真实工程时，只需要替换这些函数内部实现，不需要改控制层逻辑。

## 9. 完成度说明模板

当前版本完成了软件框架、状态机、运动学、PID 接口和安全保护。由于不同开发板引脚、电机驱动和 IMU 型号不同，硬件适配层需要根据实际设备补充。若已经接入实车，应在测试记录中补充电机悬空测试、编码器反馈测试和云台角度响应测试。

Source: C:/Temp/codex_rm_assignment/rm_control_assignment_extracted.md:15