# Design Notes

Table of Contents

# 技术设计思路

## 结论

这个方案的核心不是“把车写动”，而是先把电控系统拆成可维护的控制链路：输入层负责产生命令，任务调度层负责节奏，底盘和云台负责闭环控制，BSP 层负责对接真实硬件。

## 总体架构

按键/串口/遥控器
      |
      v
remote.c 生成 remote_cmd_t
      |
      v
app.c 定时调度 ControlTask
      |
      +--> gimbal.c: 目标角 -> PID -> 云台电机输出
      |
      +--> chassis.c: vx/vy/wz -> 轮速 -> PID -> 底盘电机输出
      |
      v
bsp_port.c 连接 STM32 HAL、GPIO、TIM、CAN、编码器、IMU

## 为什么不能把逻辑堆在 main.c

RoboMaster 电控项目后期一定会多人协作：有人调底盘，有人调云台，有人接遥控器，有人调通信。如果所有逻辑都写在 main.c，任何人改一个功能都可能影响其他模块。模块化以后，每个文件只负责自己的对象，调试范围更小，后续接真实硬件也更稳。

## 状态机设计

整车状态：

- ROBOT_STOP：所有电机输出清零，PID 复位。

- ROBOT_NORMAL：底盘和云台正常工作。

底盘状态：

- CHASSIS_INDEPENDENT：底盘按自身坐标系运动。

- CHASSIS_SPIN：小陀螺，底盘加入固定旋转角速度。

- CHASSIS_FOLLOW_GIMBAL：用 yaw 偏差产生底盘旋转角速度，让底盘朝向追云台。

## 控制链路

底盘：

vx/vy/wz -> X 型全向轮解算 -> 4 个目标轮速 -> 4 路 PID -> 电机输出

云台：

key2/key3 -> 目标角变化 -> IMU 角度反馈 -> PID -> yaw/pitch 输出

## 安全保护

优先做三个保护：

- 输出限幅：所有电机命令经过限幅，避免疯转。

- Pitch 限位：目标角限制在 [-20, 30]，避免打机械限位。

- 急停：按键触发 ROBOT_STOP，所有输出立即清零。

## 和题目要求的对应关系

- 文件结构：chassis/gimbal/remote/pid/main

- 底盘：X 型全向轮运动学、编码器速度闭环接口

- 云台：yaw/pitch 目标角、pitch 限位、IMU 反馈接口

- 安全：输出限幅、pitch 限位、急停

- 进阶：任务调度、模式切换、串口协议解析框架

Source: C:/Temp/codex_rm_assignment/rm_control_assignment_extracted.md:32