# Test Plan

Table of Contents

# 测试计划

## 结论

测试顺序必须从低风险到高风险：先验证变量和 LED，再验证电机悬空，最后才落地跑车。

## 静态检查

- main.c 里只保留初始化和 App_Loop()。

- chassis.c 不直接调用 GPIO。

- gimbal.c 不直接调用 GPIO。

- remote.c 不直接控制电机。

- 所有硬件访问集中在 bsp_port.c。

## 功能检查

- L1 呼吸灯

  - 现象：上电后亮度周期变化。

  - 失败排查：TIM PWM、GPIO 复用、BSP_SetLedL1()。

- L2 模式灯

  - 现象：独立模式约 1Hz，小陀螺约 2Hz。

  - 失败排查：cmd->chassis_mode 是否切换。

- 急停

  - 现象：按 stop 后所有电机输出为 0。

  - 失败排查：ROBOT_STOP 是否传到 Chassis_Control() 和 Gimbal_Control()。

- 底盘运动学

  - 现象：修改 vx/vy/wz 后四个 wheel_target 按公式变化。

  - 失败排查：轮子编号是否和实际安装一致。

- 电机 PID

  - 现象：目标速度大于反馈速度时输出为正，接近目标后输出变小。

  - 失败排查：编码器方向、PID 参数、输出限幅。

- 云台 Pitch 限位

  - 现象：反复按 key3，目标角不超过 30 度。

  - 失败排查：是否对目标角限幅，而不是只对输出限幅。

- 云台 PID

  - 现象：目标角变化后，输出方向推动云台靠近目标。

  - 失败排查：IMU 角度方向、yaw 角 wrap、pitch 电机方向。

- 遥控超时

  - 现象：接入真实遥控器后，通信中断会进入停机保护。

  - 失败排查：valid 和 last_update_ms 是否只在收到真实遥控数据时更新。

## README 里建议记录的测试结果

- 测试日期

- 测试硬件

- 已验证功能

- 未验证原因

- 下一步计划

Source: C:/Temp/codex_rm_assignment/rm_control_assignment_extracted.md:66